PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

OpenSport 双设备 IMU 实时运动监测

从技术 demo 到可验证产品方案

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 内部评审稿 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-07-22 |
| 产品阶段 | Demo 验证 / MVP 定义 |
| 目标读者 | 产品、设计、算法、客户端、测试、项目负责人 |

一句话定义 通过两台耳戴式 IMU 设备的本地实时数据与算法推理，为研发/测试人员提供运动状态、置信度、姿态和信号质量的可视化监测能力。

# 0. 评审结论摘要

当前 demo 已打通双设备、双数据链路、本地推理和网页实时可视化，具备继续验证的工程基础。

现阶段算法仅适合作为内部探索结果：窗口级准确率 78.4%、平衡准确率 75.4%、ROC AUC 0.810；会话级准确率 84.0%。

数据来自少量人员、单日、预分段动作，标签仍使用临时业务规则，因此不得对外宣称为正式产品准确率。

MVP 应优先完成佩戴有效性门控、状态滞回、设备连接引导、异常提示、会话记录与可回溯日志，再扩大数据采集与跨人验证。

# 1. 背景与问题

## 1.1 背景

OpenSport 当前已形成耳戴式 IMU 数据采集、清洗、特征提取、模型训练、实时推理和双设备监测页面的闭环。demo 支持 WitMotion CSV 记录流与 BLE GATT 直连两条隔离链路，面向研发现场展示两台设备的实时状态。

## 1.2 用户问题

采集人员难以快速确认两台设备是否都在稳定产出有效数据。

算法人员缺少实时观察推理状态、置信度与原始信号趋势的统一入口。

出现断连、WitMotion 占用、数据陈旧或佩戴异常时，当前提示不足以支持非研发用户自行排障。

模型效果、业务标签与产品承诺之间尚未建立清晰边界。

# 2. 产品目标与成功指标

## 2.1 产品目标

让现场人员在 30 秒内确认两台设备、数据链路与实时推理是否正常。

让算法/测试人员可对比两侧设备的运动概率、六轴数据、姿态角与短时趋势。

让异常状态可识别、可解释、可恢复，并保留可定位问题的会话记录。

以内部可验证指标逐步收敛算法能力，不提前扩张为医疗、健康诊断或精准健身计量。

## 2.2 MVP 成功指标（建议）

| 指标 | 口径 | MVP 目标 |
| --- | --- | --- |
| 双设备可用率 | 有效测试时长内两台设备同时有新鲜数据的占比 | ≥ 95% |
| 端到端可视延迟 | 采样产生至页面状态更新的 P95 | 记录流 ≤ 2 s；BLE ≤ 1 s |
| 断连可感知时间 | 最后采样至页面进入异常态 | ≤ 3 s |
| 恢复成功率 | 可恢复异常中按引导恢复成功的会话占比 | ≥ 90% |
| 内部模型基线 | 按受试者分组的独立验证 | 先不低于现有平衡准确率 75.4% |
| 状态稳定性 | 稳定行为下每分钟无意义状态翻转次数 | ≤ 2 次 |

# 3. 用户与核心场景

| 角色 | 核心诉求 | 典型任务 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集员 | 快速确认设备和数据正常 | 选择链路、检查双设备、发现断连、完成采集 |
| 算法工程师 | 验证实时特征与模型输出 | 观察概率、趋势、错误动作、导出日志 |
| 测试/项目负责人 | 按统一标准验收 demo | 执行测试用例、确认异常态、记录结论 |
| 未来终端用户 | 获得稳定且可理解的运动反馈 | 本期不直接开放，仅作为后续产品化对象 |

# 4. 范围定义

| 范围内（MVP） | 范围外（本期不做） |
| --- | --- |
| 两台指定 IMU 设备的状态与实时数据展示 | 任意品牌/任意数量设备的通用接入 |
| WitMotion 记录流与 BLE 直连二选一 | 同一设备被两条链路同时连接 |
| 运动/非运动二分类与概率展示 | 动作计数、卡路里、医疗或健康诊断 |
| 加速度、角速度、姿态角与近 180 点趋势 | 长期云端历史分析与跨端账号体系 |
| 断连、等待、重连、数据陈旧等异常提示 | 自动修复第三方 WitMotion 软件问题 |
| 本地数据与会话日志 | 未经授权上传原始传感器数据 |

# 5. 当前 Demo 说明（As-Is）

图 1  当前双设备 IMU 实时推理面板（本地 demo）

| 模块 | 当前能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 链路选择 | 记录流 / BLE 直连 | 两条数据源隔离；同一设备不可并行占用 |
| 设备筛选 | 两台 / 单台 | 仅改变页面展示，不改变采集对象 |
| 推理 | 运动 / 非运动 + 概率 | 2 秒窗口、50% 重叠、阈值 0.5 |
| 信号 | 加速度、角速度、Roll/Pitch/Yaw | 展示当前值与最近 180 点趋势 |
| 连接状态 | 实时、等待、重连、陈旧 | 3 秒无新样本进入 stale |
| 统计 | 连接次数、原始帧、规范化点、源速率、错误 | 用于现场诊断 |

# 6. 目标体验与业务流程（To-Be）

启动：用户打开监测服务，系统默认进入“WitMotion 记录流”，读取最近一次有效配置。

选择链路：若使用 WitMotion 采集，保持记录流；若使用 BLE 直连，页面明确提示先关闭 WitMotion。

设备检查：系统分别显示两台设备的连接、采样新鲜度、源速率与佩戴有效性。

推理：每台设备独立形成 2 秒窗口，完成清洗、特征提取与概率计算；满足滞回规则后切换展示状态。

监测：用户可切换单台/双台视图，观察数值与趋势；异常卡片提供原因和下一步操作。

结束：保存会话摘要、设备状态、推理序列和错误日志；原始数据遵循最小化与授权策略。

# 7. 功能需求

| ID | 优先级 | 需求 | 产品规则 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | P0 | 数据链路选择 | 支持记录流与 BLE 直连二选一；切换后不混用历史样本。 | 选择后 1 s 内更新来源说明；接口返回 source 与选择一致。 |
| FR-02 | P0 | 双设备独立监测 | 固定展示 WT22222、WT901BLE11 的独立状态和数据。 | 单台异常不影响另一台刷新；设备身份与地址一致。 |
| FR-03 | P0 | 实时推理 | 展示运动/非运动、概率、最后采样时间。 | 概率范围 0–100%；窗口不足时显示“正在积累窗口”。 |
| FR-04 | P0 | 状态滞回 | 连续 3 个窗口满足阈值后进入运动，连续 5 个窗口不满足后退出。 | 稳定输入下不出现单窗口闪烁；规则可配置并记录版本。 |
| FR-05 | P0 | 连接与陈旧判断 | 超过 3 s 无新样本显示异常态，并区分等待、连接、重连、被占用。 | 状态、颜色、文案三者一致；不只依赖颜色表达。 |
| FR-06 | P0 | 传感器展示 | 显示三轴加速度、三轴角速度、姿态角及近 180 点趋势。 | 单位固定；无值用“—”而非伪造 0。 |
| FR-07 | P0 | 佩戴有效性门控 | 检测取下/不对称佩戴时暂停输出运动结论。 | 页面显示“佩戴无效”；恢复稳定佩戴后再进入窗口积累。 |
| FR-08 | P1 | 异常自助排障 | 针对 WitMotion 占用、未广播、服务未启动、文件未追加给出动作指引。 | 每种异常均有可执行的一步建议与重试入口。 |
| FR-09 | P1 | 会话记录 | 记录起止时间、设备、链路、模型版本、阈值、异常与摘要指标。 | 可按 session_id 定位完整日志；不覆盖原始数据。 |
| FR-10 | P1 | 设备筛选 | 可查看双设备或任意单台，不改变后台采集。 | 切换视图后 300 ms 内完成，后台样本计数持续增长。 |
| FR-11 | P2 | 数据导出 | 导出当前会话的摘要与推理序列。 | 导出文件不默认包含个人身份字段。 |

# 8. 状态、文案与异常规则

| 状态 | 触发条件 | 用户文案 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等待数据 | 服务可用但无有效样本 | 等待设备数据 | 检查采集软件或接收器 |
| 正在积累 | 样本不足 2 秒窗口 | 正在积累推理窗口 | 保持设备稳定连接 |
| 实时连接 | 3 秒内持续收到样本 | 实时推理中 | 无需操作 |
| 数据陈旧 | 最后样本年龄 > 3 秒 | 数据已暂停 | 检查链路或刷新 |
| 正在重连 | 接收器执行重连 | 设备重连中 | 等待；超时后展示原因 |
| WitMotion 占用 | BLE 无法连接且检测到占用可能 | 设备可能被 WitMotion 占用 | 关闭 WitMotion 后重试 |
| 佩戴无效 | 取下或不对称佩戴门控命中 | 请重新佩戴设备 | 调整后静止 5–10 秒校准 |
| 服务不可用 | API 请求失败 | 本地监控服务未启动 | 启动服务并重新加载 |

# 9. 数据与算法要求

## 9.1 当前基线

| 项目 | 当前值 | 产品解释 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | L2 正则化逻辑回归 | 解释性较好，作为 demo 基线 |
| 样本 | 97 个文件、50 个采集会话、7,638 个窗口 | 样本规模有限 |
| 窗口 | 2 秒、50% 重叠 | 约每 1 秒产生一次新推理 |
| 阈值 | 0.5 | 尚未按业务成本系统校准 |
| 窗口级 | 准确率 78.4%；平衡准确率 75.4%；AUC 0.810 | 仅内部嵌套分组验证 |
| 会话级 | 准确率 84.0%；平衡准确率 85.4%；AUC 0.884 | 窗口概率均值后的结果 |

重要边界 上述结果来自少量人员、单日和预先分段的数据。标签中的“运动”实际按临时的 exercise/non_exercise 协议映射，ambiguous 与 wear_artifact 未参与训练；不能推导新用户、自由生活或坐姿健康判断的真实准确率。

## 9.2 产品化数据要求

每段必须保存 subject_id、device_id、session_id、raw_action、fitness_state、motion_state、posture_state、wear_state、context、采样率、设备方向、起止时间和备注。

每人每动作至少 3–5 段、每段 1–3 分钟，覆盖不同人员、日期、松紧度与真实负样本；验证按人划分。

每次佩戴静止 5–10 秒完成重力与零偏校准；保存原始数据，清洗结果另存并保留日志。

模型包必须包含模型版本、特征版本、窗口参数、阈值、训练数据版本和评估报告。

# 10. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 页面轮询与渲染不阻塞；双设备持续运行 2 小时无明显内存增长；P95 延迟符合第 2.2 节。 |
| 可靠性 | 单设备断连不影响另一设备；CSV 追加读取不得重复导入同一会话；重启后状态可恢复。 |
| 安全与隐私 | 默认本地处理；原始传感器和身份信息不提交代码仓库、不自动上传；导出遵循最小化原则。 |
| 可访问性 | 状态同时使用文字、图标与颜色；控件支持键盘操作；正文与背景对比度达到 WCAG AA。 |
| 兼容性 | MVP 支持 Windows 10/11 与最新版 Edge/Chrome；窄屏采用单列卡片。 |
| 可观测性 | 记录连接、帧数、规范化样本、源速率、丢弃字节、最后错误、模型与配置版本。 |

# 11. 埋点与评估方案

| 事件/指标 | 关键属性 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| session_start / end | session_id、source、model_version、device_count | 计算会话成功率与时长 |
| source_switch | from、to、result、duration_ms | 评估链路切换体验 |
| device_state_change | device_id、from、to、reason、age_ms | 定位断连与状态抖动 |
| inference_change | device_id、label、probability、threshold | 评估输出稳定性 |
| recovery_action | error_type、action、result | 优化异常指引 |
| export_result | format、row_count、contains_raw | 审计数据导出 |

# 12. Figma 原型与视觉交付规范

设计稿建议以当前深色监测台为视觉基线，但交付时必须从“技术展示页”升级为“任务导向的状态监测工具”。

## 12.1 页面与组件

Frame：Desktop 1440、Desktop 1280、Tablet 768、Mobile 375；桌面双列，≤1050 px 单列。

页面：首页/监测台、链路切换确认、设备异常、佩戴校准、会话结束摘要、空状态。

组件：Source Select、Device Filter、Device Card、Connection Chip、Inference State、Probability Bar、Sensor Tile、Trend Chart、Error Banner、Action Button。

组件变量：deviceState（waiting/live/stale/reconnecting/error）、inference（unknown/active/idle/invalidWear）、density（desktop/mobile）。

## 12.2 标注要求

| 项目 | 交付标准 |
| --- | --- |
| 布局 | 8 px 基础栅格；卡片内边距 16/24；桌面内容最大宽度 1680；断点和重排规则写入 Dev Mode。 |
| 颜色 | 建立 Background/Surface/Border/Text/Info/Success/Warning/Danger token；不得只用颜色区分状态。 |
| 文字 | 中文优先；状态文案与第 8 节一致；数值单位固定，不重复混排。 |
| 交互 | 选择、悬停、聚焦、禁用、加载、错误、空态均需组件状态；切换链路需说明占用风险。 |
| 图表 | 标注时间窗、采样点数、坐标范围、自适应规则、缺失点处理和图例颜色。 |
| 开发交付 | 图层语义命名；组件与变量可复用；关键流程连线；需求 ID 写入注释；图标使用 SVG。 |

Figma 评审重点 设计评审不能只看正常态。至少用 8 个状态场景走查：双设备正常、单设备断连、两台均无数据、窗口积累、WitMotion 占用、BLE 重连、佩戴无效、API 不可用。

# 13. 验收测试清单

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 记录流正常追加 | 两台卡片独立更新；source=witmonitor；无 BLE 占用提示 |
| AC-02 | 切换 BLE 直连 | 展示关闭 WitMotion 提示；来源切换后不混入记录流样本 |
| AC-03 | 单台断连 >3 秒 | 该卡片进入数据陈旧/重连；另一台继续刷新 |
| AC-04 | 窗口不足 | 显示正在积累，不显示运动概率 0% |
| AC-05 | 单窗口越过阈值 | 不立即切换状态；满足连续窗口规则后再切换 |
| AC-06 | 检测到佩戴异常 | 暂停运动结论并引导重新佩戴与校准 |
| AC-07 | API 停止 | 页面显示服务不可用；恢复后自动继续，无需刷新整页 |
| AC-08 | 窄屏 375 px | 卡片单列、无横向溢出、控件可操作 |
| AC-09 | 连续运行 2 小时 | 无明显内存泄漏；计数单调；页面仍可交互 |
| AC-10 | 结束会话并导出 | 文件包含 session、设备、模型与异常摘要；无未授权个人信息 |

# 14. 版本路线图

| 阶段 | 目标 | 核心交付 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 Demo 固化 | 可重复演示与测试 | 状态机、滞回、佩戴门控、异常文案、测试用例 |
| V1.1 内部试用 | 提升稳定性与可追溯性 | 会话管理、导出、日志、性能与长稳测试 |
| V1.2 算法验证 | 获得可信的跨人结果 | 扩大数据、多日多人与真实负样本、按人独立验证 |
| V2.0 产品化探索 | 面向真实用户验证价值 | 用户研究、任务闭环、隐私机制、设备与客户端集成 |

# 15. 风险与待决策项

| 类型 | 问题 | 建议决策 |
| --- | --- | --- |
| 业务定义 | “运动”是人体活动、健身状态还是具体动作？ | V1 明确为协议定义的健身/非健身；文案避免泛化 |
| 算法 | 开合跳、弯腰取物、跑步机等存在明显混淆 | 补数据与重做标签前，不扩大能力承诺 |
| 佩戴 | 设备取下/松动可能造成强信号并被误判 | 佩戴有效性作为推理前置门控 |
| 链路 | WitMotion 与 BLE 可能互相占用 | 产品交互坚持二选一并提供切换引导 |
| 姿态 | 绝对角度跨人、跨佩戴不可直接比较 | 每次佩戴做中立姿态校准，使用相对角度 |
| 隐私 | 原始 IMU 与人员标签可能构成敏感研究数据 | 默认本地、最小采集、分离身份映射并控制导出 |

# 附录 A：需求评审检查表

□ 业务目标、目标用户和使用场景已由负责人确认。

□ “运动/非运动”的标签定义与对外文案一致。

□ P0 功能、异常态、埋点与验收用例已完成评审。

□ Figma 组件状态、响应式断点和开发标注已齐全。

□ 算法报告包含按人划分验证、阈值依据和失败案例。

□ 隐私、数据留存、导出范围和权限边界已确认。

□ 发布前完成双设备长稳、断连恢复和链路切换测试。